认识RoHS和WEEE

佛山市高明利钢精密铸造有限公司  马孝林

1. 什么是RoHS和WEEE指令

RoHS是欧盟《关于在电子、电器设备中限制使用某些有害物质指令》的英文缩写，即Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment。欧盟于2003年1月27日颁布了RoHS指令，即2002/95/EC指令，于2006年7月1日起正式实施，对电子电器产品中的限制使用铅、镉、汞、六价铬、聚溴联苯（PBB）、聚溴二苯醚（PBDE） 六种有害物质。含有以上有害物质的电子电器产品产品不可输往欧盟成员国及禁止在欧盟市场上出售，违例者须负法律责任。

与RoHS指令相配套同时发布的还有WEEE指令，即2002/96/EC号《关于报废电子电气设备指令》， 英文名称为Wasted Electrical and Electronic Equipment.

2. RoHS指令和WEEE指令的目的

RoHS指令的目的是禁止使用RoHS所管制的重金属及溴化阻燃剂，鼓励使用其它化学替代品或技术代替。使各成员国关于在电子电气设备中限制使用有害物质的法律趋于一致，有助于保护人类健康和报废电子电气设备合乎环境要求的回收和处理。

WEEE指令的目的，重中之重是防治报废电子电气设备（WEEE），此外是实现这些废物的再利用、再循环使用和其它形式的回收、以减少废弃物的处理。同时也努力改进涉及电子电气设备生命周期的所有操作人员，如生产者、销售商、消费者，特别是直接涉及报废电子电器设备处理人员的环保行为。

3. RoHS和WEEE指令的适用对象与范围

RoHS指令所描述的“电子电气设备”指为正常运行而依赖于电流或电磁场工作的设备和指令2002/96/EC（WEEE）附件I A中列出的能产生、传输和测量电流和电磁场的设备，且这些设备的设计电压是交流电不超过1000伏特，直流电不超过1500伏特。以电流或电磁场分为8个类别:

1)大型家庭电器:冰箱、空调、洗衣机

2)小型家庭电器:吸尘机、时钟、吹风筒

3)通讯设备:计算机、电话、复印机

4)消费品设备:电视机、影音产品、音响设备

5)照明设备:日光灯、电灯

6)电器和电子工具:缝纫机

7)玩具、休闲和运动设备:电子游戏机、健身运动设备

8)自动售货机:卖雪糕可乐的那种售货机

陆续颁布的补充指令对一些材料或应用进行了豁免，2005/747/EC、2006/310/EC、2006/690/EC、2006/691/EC、2006/692/EC等指令确定了共29项豁免。

4. RoHS指令的有害物质限值

2005/618/EC补充指令规定了六种有害物质限值，镉不得超过100ppm，其它五种物质含量分别不超过1000ppm。金属材料（包括陶瓷和玻璃等）只需要测试四项重金属，而非金属材料（主要是塑料、油漆、海绵、PCB板等易燃材料）需要测试六项。

2002/95/EC指令的附录规定了各种特定用途的有害物质限值，其中钢中合金元素中的铅含量达0.35%、铝中的铅含量达0.4%、铜合金中的铅含量达4%。